Дистанционное управление роботом манипулятором Kuka

- Установка программного обеспечения на манипулятор

  - Архитектура программного комплекса

Общая архитектура программного комплекса для дистанционного управления представлена на рисунке 1-1.

Рис.1-1: Архитектура программного комплекса

В качестве устройства ввода может выступать:

- микрофон – при организации диалоговой системы управления;

- клавиатура – в случае удаленного ручного управления роботом манипулятором;

- камера – при реализации систем управления на основе технического зрения.

С помощью модели протоколов TCP/IP на промышленный манипулятор KUKA передаются команды управления через C3 Bridge Interface Server, который позволяет удаленным клиентам выполнять запросы к подсистеме KUKA Cross 3 и возвращать ответы. Контроллеры Kuka оснащены двумя операционными системами: ОС VxWorks для управления манипулятором в реальном времени и ОС Windows для визуализации. Эти два уровня взаимодействуют друг с другом. Например, для отображения текущих координат объекта «POS_ACT» на KUKA smartPAD требуется запросить у ОС реального времени текущее значение $POS_ACT. Эта связь осуществляется через перекрестный интерфейс KUKA Cross 3. Server.src – программа, которая принимает команды управления от компьютера и передает их на исполнительные механизмы манипулятора.

  - Добавление 7000 порта на контроллер манипулятора

Для начала необходимо на контроллере манипулятора прописать порт в файл KLIConfig.xml. Для этого необходимо авторизоваться в системе манипулятора в качестве Администратора. Последовательность процедуры авторизации показана на рис.1-2.

Рис.1-2: Процедура перехода в Администратора

После ввода пароля администратора необходимо перейти в ОС Windows. Последовательность перехода приведена на рис.1-3.

Рис.1-3: Процедура перехода в ОС Windows

В ОС Windows файл KLIConfig.xml расположен в C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common (Рис.1-4).

Рис.1-4: Директория с файлом KLIConfig.xml

С помощью текстового редактора Notepad++ необходимо добавить 7000-ый порт, как показано на рис.1-5.

Рис.1-5: Добавление 7000-го порта

После сохранения изменений в файле KLIConfig.xml необходимо перейти в раздел меню «Ввод в эксплуатацию» -> «Конфигурация сети» (рис. 1-6) и открыть расширенные настройки сети (рис. 1-7).

Рис. 1-6: Главное меню KUKA SmartPAD

Рис. 1-7: Настройка конфигурации сети

В нижнем меню расширенных настроек сети необходимо перейти на вкладку NAT и по кнопке «Добавить порт» ввести номер порта 7000 и протокол tcp (рис. 1-8)

Рис. 1-8: Добавление 7000-го порта

Для сохранения проведенных изменений необходимо выполнить перезагрузку контроллера манипулятора. Для этого в главном меню необходимо нажать кнопку «Выключение». Если вы находитесь в режиме администратора появится опция выбора типа пуска «Холодный пуск». В настройках для следующего завершения работы необходимо поставить галочку «Повторно считать файлы» и в завершении выбрать команду «Перезапустить ПК системы управления» (Риc. 1-9).

Рис. 1-9: Окно выключения робота

  - Установка C3 Bridge Interface Server на контроллер манипулятора

C3 Bridge Interface Server — это сетевое приложение, позволяющее удаленным клиентам выполнять запросы к подсистеме KUKA Cross 3 и возвращать ответы. Более подробно протокол взаимодействия описан по ссылке: http://c3.ulsu.tech/protocol/latest/.

Программа C3 Bridge Interface Server, поставляется вместе с ПО и ее необходимо загрузить на контроллер манипулятора. Для этого подключите флеш-карту с программой к контроллеру манипулятора и вновь перейдите в ОС Windows (рис.1-3). Папку с ПО необходимо переместить на рабочий стол и запустить исполнительный файл C3Bridge.exe (Рис. 1-10).

Рис. 1-10: Запуск C3 Bridge Interface Server

Для проверки открываем окно C3 Bridge Interface Server нажимая правой кнопкой мыши на иконку C3 в панели задач (Рис. 1-11).

Рис. 1-11: Вызов графического интерфейса C3 Bridge Interface Server

После выполнения данной операции появится диалоговое окно C3 Bridge Interface Server (Рис. 1-12).

Рис. 1-12: Графический интерфейс C3 Bridge Interface Server

Чтобы не запускать C3 Bridge Interface Server каждый раз после включения робота, его необходимо добавить в автозапуск. Для этого необходимо создать ярлык C3Bridge.exe и разместить его в папке Startup (Рис.1-13). Директория расположена в C:\Users\KukaUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup (необходимо в настройках проводника включить отображение скрытых файлом и папок).

Рис. 1-13: Директория Startup и ярлык C3Bridge

  - Редактирование файла конфигурации на контроллере манипулятора

На контроллере манипулятора KUKA системные переменные, которые имеют в начале знак «$», запрещены для редактирования в случае управления с внешнего устройства. Полный перечень системных переменных приведен по ссылке: https://openkuka.github.io/krl/reference/system.types/.

Для возможности использования системных переменных, в случае управления с внешнего устройства, их необходимо переопределить в программе, написанной на языке KRL, но предварительно их необходимо объявить. Для этого они должны быть прописаны в файле Config.dat на манипуляторе, расположенном в OC Windows в папке C:\KRC\Roboter\KRC\R1\System.

В рамках разработанного ПО используются следующие переменные:

COUNTER_VARIABLE – необходима для использования пользовательских переменных.

COM_CASEVAR – осуществляет выбор Case, в котором прописанные определенные операции (например выбор Базы, Инструмента и тд.)

COM_FRAME – используется для выбора Базы, Инструмента.

COM_VALUE – используется для выбора Скорости.

COM_LENGTH – используется для определения количества переданных точек для движения манипулятора.

COM_FRAME_ARRAY – используется для передачи массива точек для движения манипулятора.

OUT1-16 – используется для управления цифровыми выходами.

IN1-16 – используется для считывания информации с цифровых входов.

Переменные, добавленные в файл отображены на рис.1-14.

Рис.1-14: Файл Config.dat

  - Добавление Wi-Fi модуля в контроллер манипулятора

Контроллеры манипуляторов Kuka не оснащаются Wi-Fi модулями, однако, к ним можно подключить внешние Wi-Fi адаптеры (тестировалось с адаптером D-Link DWA-160). Wi-Fi адаптер подключается в USB 3.0 interfaces на контроллере манипулятора, либо в XFUSB1, либо в XFUSB2. Пример подключения представлен на рис.1-15.

Рис.1-15: Подключение Wi-Fi адаптера

Далее из ОС Windows на контроллере манипулятора подключаемся к сети Wi-Fi в которой находится удаленное устройство.

Рекомендуется выделить отдельный IP адрес для манипулятора в локальной сети, в которой он будет использоваться и добавить его в конфигурацию сетевых настроек ОС Windows.

  - Установка программы управления на манипулятор

Для взаимодействия удаленного устройства и манипулятора на последнем должна быть запущена программа, написанная на языке KRL, которая находится в режиме ожидания, пока не будет отправлена команда с внешнего устройства.

Такую программу можно написать, используя язык KRL на Kuka SmartPAD или загрузить готовую со своего устройства.

В рамках ПО используется программа Server.src, которая поставляется вместе с ПО.

Программу можно загрузить с помощью флеш-карты в любую папку контроллера манипулятора, предпочтительно загружать в R1/Program.

После загрузки программы манипулятор необходимо перезагрузить, как описывалось ранее.

Программа Server.src реализует алгоритм, показанный на рис.1-16.

Рис.1-16: Алгоритм программы робота на языке KRL

Взаимодействие с манипулятором организовано по принципу Switch-Case. Всего реализовано 9 модулей.

    - Выбор BASE

Система координат BASE представляет собой декартову систему, описывающую рабочую зону манипулятора или объекта в рабочей зоне. Она определяется относительно системы координат WORLD и по умолчанию BASE[0] идентична ей.

Количество доступных пользовательских BASE зависит от контроллера KUKA и составляет до 32 штук. Изменение BASE позволяет перенести начало системы координат.

Выбор BASE, в которой будет работать манипулятор производится в Case 1. BASE в манипуляторе хранятся в виде FRAME. FRAME – это структура данных, в которой содержится шесть параметров: {X, Y, Z, A, B, C}. Эти параметры соответствуют шести параметрам в представлении системы угловых координат: X, Y, Z, α, β, γ, где α = A, β = B, γ = C.

Изменить BASE возможно с помощью переменной $BASE_DATA[номер] и указав номер, в котором будет работать манипулятор при отправке координат с удаленного устройства. Таким образом, функция считает FRAME, который соответствует базе с указанным номером и отправит его в переменную $BASE.

    - Выбор TOOL

Алгоритм выбора инструмента находится в Case 2 и повторяет выбор BASE, только для его корректной работы номер инструмента считывается с переменной $TOOL_DATA, а записывается его FRAME в переменную $TOOL.

    - Выбор скорости движения робота

Линейную скорость движения манипулятора можно установить в Case 3 с помощью переменной $OV_PRO (%). Для регулирования скорости движения манипулятора значение скорости передается в %, где максимальное значение равняется 100.

    - Отправка координат движения

Для отправки координат для движения манипулятора необходимо отправить структуру данных FRAME в виде:

{FRAME: X значения, Y значения, Z значения, A значения, B значения, C значения},

где X, Y, Z – координаты относительно выбранной базы, A, B, C – углы поворота, A – угол вращения относительно оси X, B – угол вращения относительно оси Y, C – угол вращения относительно оси Z.

Значения углов и координат могут быть переданы как в формате float, так и в формате integer.

      - Case 4

В Case 4 возможна последовательная отправка массива с координатами точек для движения манипулятора. В качестве типа движения выбрано линейное LIN.

      - Case 5

В Case 5 возможна последовательная отправка массива с координатами точек для движения манипулятора. В качестве типа движения выбрано движение «от точки к точке» PTP.

      - Case 6

В Case 6 возможна последовательная отправка массива с координатами точек для движения манипулятора. В качестве типа движения выбран SPTP.

    - Управление захватом

В манипуляторах Kuka для управления захватными устройствами используются цифровые выходы и входы (I/O interfaces). Например, в контроллере Kuka C5 Micro для этого используется интерфейс XG12.

Интерфейс ввода-вывода XG12 имеет 16 входов и 16 выходов:

• 16 входов, которые могут работать с датчиками;

• 16 выходов, которые могут работать с исполнительными устройствами.

Входы и выходы можно настроить группами по 8 портов в режимах высокого или низкого уровня считываемого сигнала:

• перемычка между контактами 1-2 переключает входы 1 - 8 в режим низкого уровня сигнала.

• перемычка между контактами 3-4 переключает входы 9 - 16 в режим низкого уровня сигнала.

• перемычка между контактами 5-6 переключает выходы 1 - 8 в режим низкого уровня сигнала.

• перемычка между контактами 7-8 переключает выходы 9 - 16 в режим низкого уровня сигнала.

По умолчанию: высокий уровень сигнала

Расположение пинов интерфейса XG12:

| Номер пина | Описание выводов |
| --- | --- |
| 1 | IN_Config 1-8 Каналы настраиваются (в зависимости от положения перемычки) |
| 2 |  |
| 3 | IN_Config 9-16 Каналы настраиваются (в зависимости от положения перемычки) |
| 4 |  |
| 5 | OUT_Config 1-8 Каналы настраиваются (в зависимости от положения перемычки) |
| 6 |  |
| 7 | OUT_Config 9-16 Каналы настраиваются (в зависимости от положения перемычки) |
| 8 |  |
| 9-39 Все нечетные номера выводов | IN 1 ... IN 16 Цифровые входы 1 - 16 |
| 10-40 Все четные номера выводов | OUT 1 ... OUT 16 Цифровые выходы 1 - 16 (выходной ток = 0,5 А) |

Режим High-side

Состояние для входов не определено для диапазона напряжений от 5 В до 11 В (диапазон перехода). Устанавливается либо состояние ON, либо состояние OFF.

- Сигнал Off / 0:

Состояние OFF для диапазона напряжений от -3 В до 5 В.

- Сигнал On / 1:

Состояние ON для диапазона напряжений от 11 В до 30 В.

Ток нагрузки на входе 3 … 11 мА

Режим Low-side

Состояние для входов не определено для диапазона напряжений от 7 В до 18 В (диапазон перехода). Устанавливается либо состояние ON, либо состояние OFF.

- Сигнал Off / 0:

Состояние OFF для диапазона напряжений от 18 В до 30 В.

- Сигнал On / 1:

Состояние ON для диапазона напряжений от 0 В до 7 В.

Ток нагрузки на входе -2 … -8 мА

В зависимости от захватного устройства управление им осуществляется с помощью одного или нескольких цифровых выходов, которые принимают значение True или False. Например, параллельный пальцевый пневматический захват может быть подключен к пневмораспределителю, который в свою очередь подключен к интерфейсу XG12 в OUT[1] и OUT[2], тогда в Case должно быть прописано управление этими выходами. Данные переменные являются системными и запрещены для редактирования в случае управления с внешнего устройства, но существует возможность их переопределения через другие переменные, которые ранее добавлены в файл config.dat. Таким образом предполагается использование Case 7 для управления пальцевыми захватными устройствами и Case 8 для управления вакуумным захватом.

В случае добавления новых захватных устройств необходимо добавить новый Case, который будет отправлять сигнал на соответствующие цифровые выходы.

    - Использование программы совместно с ПЛК

Для управления передаваемыми от ПЛК номерами программ используется организационная программа Cell.src. Она всегда находится в папке R1. Как и любую обыкновенную программу, программу Cell также можно индивидуально настроить, однако при этом структура программы должна сохраняться.

В программе Cell.src используется аналогичная структура switch-case, где за выбор конкретного Case отвечает ПЛК. Следовательно, необходимо создать Case в программе Cell.src, в котором будет содержаться вызов программы Server.src.

После выполнения операции манипулятором необходимо вызвать Case 9, который реализует алгоритм выхода из программы Server.src. Case 9 позволяет передать в ПЛК информацию о том что манипулятор выполнил задачу. Например, с помощью системы дистанционного управления манипулятор захватил объект и поставил его на конвейер, тогда выход из программы может стать сигналом для запуска движения конвейера.

  - Запуск программы на манипуляторе

Выполнять отладку программ рекомендуется в ручном режиме (T1 или Т2). В ручном режиме выполнение исполнительных команд, полученных от системы внешнего управления, может контролироваться оператором, что позволит избежать столкновения манипулятора с препятствием в случае не правильной работы системы внешнего управления (например, неправильно выбрана база/инструмент) или для отладки системы компьютерного зрения.

После отладки программы можно выполнить запуск Server.src в автоматическом режиме (AUT) или в режиме внешней автоматики (EXT). В этих режимах манипулятор будет выполнять команды сразу.

Предупреждение:

При подключении с внешнего устройства программа на манипуляторе должна находится в цикле LOOP, в противном случае не будет выбрана Base и Tool и манипулятор будет идти в координаты, которые соответствуют $NULLFRAME.

- Программный комплекс на удаленном устройстве

На удаленном устройстве в папке проекта должно находится два файла:

OpenShowVar.py – свободно распространяемый модуль, который позволяет использовать переменные и структуры данных управляемого манипулятора для чтения и записи. Более подробно про модуль можно почитать по ссылке: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7349325.

Kuka.py – библиотека команд для управления манипулятором с удаленного устройства.

  - Библиотека Kuka.py

- kuka.set_base (base)

- Параметры:

- base – номер базы от 1 до 32, предварительно откалиброванной на манипуляторе.

- Результат:

- Обращение к Case 1 и выбор заданной базы как систему отсчета.

- kuka.set_tool (tool)

- Параметры:

- tool – номер базы от 1 до 32, предварительно откалиброванной на манипуляторе.

- Результат:

- Обращение к Case 2 и выбор заданного инструмента как систему отсчета.

- kuka. set_speed (value)

- Параметры:

- value – скорость перемещения манипулятора в % от 0 до 100.

- Результат:

- Обращение к Case 3 и задание скорости выполнения программы.

- kuka.lin_continuous (kuka, massiv)

- Параметры:

- kuka – подключенный к системе дистанционного управления манипулятор.

- massiv – массив координат в формате numpy.

- Результат:

- Обращение к функции massiv_coord и формирование массива координат в формате, который может интерпретировать манипулятор. Полученный массив отправляется на манипулятор с помощью функции send_Frame_array. При этом в переменную COM_LENGTH записывается длина массива и происходит обращение к Case 4. Тип движения LIN.

- kuka.ptp_continuous (kuka, massiv)

- Параметры:

- kuka – подключенный к системе дистанционного управления манипулятор.

- massiv – массив координат в формате numpy.

- Результат:

- Обращение к функции massiv_coord и формирование массива координат в формате, который может интерпретировать манипулятор. Полученный массив отправляется на манипулятор с помощью функции send_Frame_array. При этом в переменную COM_LENGTH записывается длина массива и происходит обращение к Case 5. Тип движения PTP.

- kuka.sptp_continuous (kuka, massiv)

- Параметры:

- kuka – подключенный к системе дистанционного управления манипулятор.

- massiv – массив координат в формате numpy.

- Результат:

- Обращение к функции massiv_coord и формирование массива координат в формате, который может интерпретировать манипулятор. Полученный массив отправляется на манипулятор с помощью функции send_Frame_array. При этом в переменную COM_LENGTH записывается длина массива и происходит обращение к Case 6. Тип движения SPTP.

- kuka.open_grip()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Управление цифровыми выходами OUT[1] и OUT[2], к которым подключен пневмораспределитель и пальцевый захват. Открытие захвата и обращение к Case 7.

- kuka.close_grip()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Управление цифровыми выходами OUT[1] и OUT[2], к которым подключен пневмораспределитель и пальцевый захват. Закрытие захвата и обращение к Case 7.

- kuka.vacuum_on()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Управление цифровым выходом OUT[3], к которому подключен вакуумный захват. Включение захвата и обращение к Case 8.

- kuka.vacuum_off()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Управление цифровым выходом OUT[3], к которому подключен вакуумный захват. Отключение захвата и обращение к Case 8.

- kuka. quit()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Обращение к Case 9 и выход из программы Server.src.

- kuka. read_base()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Считывание значения системной переменной $BASE и запись её координат в переменные: base_frame_x, base_frame_y, base_frame_z, base_frame_A, base_frame_B, base_frame_C и общих координаты в переменную base_frame.

- kuka. read_tool()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Считывание значения системной переменной $TOOL и запись координаты инструмента в переменные: tool_frame_x, tool_frame_y, tool_frame_z, tool_frame_A, tool_frame_B, tool_frame_C и общих координат в переменную tool_frame.

- kuka. read_joint()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Считывание значения системной переменной $AXIS_ACT и запись значений углов сочленений шестиосевого манипулятора в переменные: A1_joint, A2_joint, A3_joint, A4_joint, A5_joint, A6_joint и общих значений углов сочленений в переменную global_position_joint

- kuka. read_cartesian()

- Параметры:

- -

- Результат:

- Считывание значения системной переменной $POS_ACT и запись значений обобщеных координат в переменные: x_cartesian, y_cartesian, z_cartesian, A_cartesian, B_cartesian, C_cartesian и общих значений обобщеных координат в переменную global_position. В случае использования манипулятора на передвижной платформе используются еще 6 обобщеных координат: E1_cartesian, E2_cartesian, E3_cartesian, E4_cartesian, E5_cartesian, E6_cartesian.

- kuka. send_Frame (arr, system_variable="")

- Параметры:

- arr – массив координат в формате numpy.

- Результат:

- Отправка в манипулятор значений точек движения в формате:

- {FRAME: X значения, Y значения, Z значения, A значения, B значения, C значения},

- где X, Y, Z – координаты относительно выбранной базы, A, B, C – углы поворота, A – угол, вращающийся вокруг оси X, B – угол, вращающийся вокруг оси Y, C – угол, вращающийся вокруг оси Z.

- kuka. robot_read(types)

- Параметры:

- types – название переменной в формате “$Название переменной”.

- Результат:

- Чтение с манипулятора значения системной переменной, переданной в types и вывод результата на экран.

Функции lin_continuous_4, ptp_continuous_4, sptp_continuous_4, send_Frame_array_4, send_Frame_4, massiv_coord_4 работают аналогично вышеописанным функциям, но используются для управления четырехосевым манипулятором Scara.

Программирование удаленного управления

Общее для всех вариантов:

Студенты должны использовать предоставленные библиотеки OpenShowVar.py и Kuka.py. Предполагается, что соединение с манипулятором уже настроено.

Вариант 1: "Калибровщик"

- Напишите скрипт, который выполняет точное позиционирование манипулятора по заранее известным координатам.

- Алгоритм:

  - Установите базу BASE[3] и инструмент TOOL[2].

  - Задайте низкую скорость движения (15%).

  - Отправьте манипулятор в точку с координатами {X: 450, Y: 150, Z: 300, A: 0, B: 90, C: 0} с использованием движения PTP.

  - После достижения точки, прочитайте и выведите в консоль фактические значения $POS_ACT для проверки точности позиционирования.

Вариант 2: "Инспектор"

- Напишите скрипт для сканирования зоны и сбора данных.

- Алгоритм:

  - Установите скорость 40%.

  - Прочитайте и сохраните в текстовый файл значения углов в сочленениях ($AXIS_ACT) и декартовых координат ($POS_ACT) в 3-х различных точках рабочей зоны, между которыми манипулятор перемещается с помощью движения LIN.

  - В каждой точке программа должна делать паузу в 2 секунды перед снятием показаний.

Вариант 3: "Сборщик"

- Напишите скрипт, имитирующий сбор детали с конвейера и ее укладку в тару.

- Алгоритм:

  - Установите базу BASE[5] (координаты конвейера).

  - Используйте движение PTP для быстрого подхода к точке над деталью {X: 100, Y: 50, Z: 200, A: 0, B: 0, C: 0}.

  - Используйте движение LIN для точного спуска к точке захвата {Z: 95}.

  - Закройте захват (close_grip()).

  - По траектории LIN поднимите деталь, переместите ее над тарой и опустите.

  - Откройте захват (open_grip()).

Вариант 4: "Сортировщик"

- Напишите скрипт, сортирующий объекты по двум зонам.

- Алгоритм:

  - Установите высокую скорость (80%).

  - Реализуйте цикл, который 2 раза выполняет последовательность:

    - Захват объекта в точке {X: 200, Y: 0, Z: 100}.

    - Если это первая итерация, перенесите объект в Зону A {X: 300, Y: 200, Z: 150}.

    - Если это вторая итерация, перенесите объект в Зону B {X: 300, Y: -200, Z: 150}.

  - Используйте тип движения PTP для быстрых перемещений между зонами.

Вариант 5: "Крановщик"

- Напишите скрипт для перемещения крупногабаритного груза.

- Алгоритм:

  - Установите скорость 25%.

  - Включите вакуумный захват (vacuum_on()).

  - Используя только движение LIN (для минимизации раскачки), переместите груз из точки {X: 500, Y: 0, Z: 400} в точку {X: -500, Y: 0, Z: 400}.

  - Выключите вакуумный захват (vacuum_off()).

  - Вернитесь в исходную точку.

Вариант 6: "Оператор"

- Напишите интерактивный скрипт, управляющий манипулятором с клавиатуры.

- Алгоритм:

  - Скрипт должен в цикле ожидать ввода пользователя.

  - Реализуйте команды:

    - w/s - перемещение инструмента вперед/назад по оси X на 10 мм.

    - a/d - перемещение влево/вправо по оси Y на 10 мм.

    - q/e - подъем/опускание по оси Z на 10 мм.

    - o/c - открыть/закрыть захват.

    - r - вывести текущие координаты.

    - x - выход из программы и вызов kuka.quit().

Вариант 7: "Тестировщик инструментов"

- Напишите скрипт для проверки калибровки разных инструментов.

- Алгоритм:

  - Программа должна поочередно устанавливать инструменты TOOL[1], TOOL[2] и TOOL[3].

  - Для каждого инструмента манипулятор должен подходить к одной и той же тестовой точке {X: 0, Y: 0, Z: 400, A: 0, B: 0, C: 0} с использованием PTP.

  - После каждого подхода скрипт считывает и выводит на экран фактические координаты инструмента ($POS_ACT), позволяя оценить точность калибровки.

Вариант 8: "Палейнер"

- Напишите скрипт, который перемещает манипулятор по траектории прямоугольника в горизонтальной плоскости.

- Алгоритм:

  - Установите скорость 30%.

  - Сформируйте массив из 4 точек, образующих квадрат со стороной 100 мм.

  - Отправьте массив на манипулятор и выполните движение по контуру квадрата с использованием типа движения LIN.

  - Программа должна вернуть манипулятор в исходную точку.

Вариант 9: "Силовой"

- Напишите скрипт, ориентированный на работу с цифровыми входами/выходами.

- Алгоритм:

  - Установите скорость 60%.

  - Напишите цикл, который ожидает сигнал на цифровом входе IN[1] (например, от датчика наличия детали).

  - Как только сигнал получен, манипулятор должен:

    - Подойти к месту забора детали.

    - Закрыть захват.

    - Активировать цифровой выход OUT[4] (например, сигнал "Деталь взята").

    - Переместить деталь в зону разгрузки.

Вариант 10: "Автономный работник"

- Напишите комплексный скрипт, объединяющий несколько операций и завершающий работу.

- Алгоритм:

  - Установите базу BASE[1] и инструмент TOOL[1]. Скорость 50%.

  - Выполните 3 полных цикла, каждый из которых включает:

    - Захват детали в точке А.

    - Перемещение детали в точку Б.

    - Возврат в исходное положение.

  - После выполнения всех циклов, прочитайте и запишите в файл итоговые значения $AXIS_ACT (положение сочленений).

  - Корректно завершите работу с манипулятором, отправив команду выхода из Server.src.